技术修改报告

630延迟测试

LoRa双向发送周期与链路失联超时调整

报告日期：2026年6月30日

涉及设备：STM32F4遥控器、STM32H7接收机

修改目标：双向数据帧发送周期调整为100 ms

报告状态：代码修改及静态检查完成；板端实测待执行

1. 执行摘要

本次修改将遥控器到接收机、接收机到遥控器两个方向的数据帧生成周期由约15 ms调整为100 ms。UART DMA与IDLE事件驱动接收机制保持不变，接收解析任务仍按1 ms周期执行，因此100 ms仅限制帧发送频率，不会额外增加帧到达后的软件处理等待。

接收机遥控链路失联阈值由200 ms调整为350 ms。该阈值约等于3.5个发送周期，可容忍短暂丢帧和任务调度抖动，同时将失控检测延迟控制在约0.35 s。两端单次发送卡死恢复阈值仍为50 ms。

| 项目 | 修改前 | 修改后 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遥控器发送周期 | 约15 ms | 100 ms | TIM1每1 ms触发，累计阈值15改为100 |
| 接收机发送周期 | 约15 ms | 100 ms | FSM任务每1 ms执行，累计阈值15改为100 |
| 接收机失联超时 | 200 ms | 350 ms | 约3.5个新发送周期 |
| TX busy恢复阈值 | 50 ms | 50 ms | 保持不变，用于单次发送故障恢复 |
| 接收解析周期 | 1 ms | 1 ms | 保持不变，DMA/IDLE异步接收 |

2. 工程现状与时序依据

2.1 遥控器发送链路

- TIM1配置为约1 ms一次更新中断：168 MHz定时器时钟，经16800分频和10计数得到1 ms基准。

- HAL_TIM_PeriodElapsedCallback()对timer_tick_count累加，达到阈值后调用Comm_Timer_Callback_Wrapper()生成摇杆与按键帧。

- TxBufferToDMA任务仍由任务通知唤醒；工程初始化时保留一次立即生成及发送首帧的行为。

- 2.2 接收机发送链路

- FSM_Controller任务周期为1个RTOS tick；当前FreeRTOS tick频率为1000 Hz，因此Task_Process()与Tim_It_Process()约每1 ms执行一次。

- Tim_It_Process()对timer_tick_count累加，达到阈值后将机器人状态帧压入发送缓冲区。

- 2.3 接收与失联检测

- 两端接收由HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA及UART IDLE/满缓冲事件驱动，并非100 ms轮询。

- 接收机仅在收到新的合法JoystickFrame后刷新last_joystick_rx_tick并清除link_lost。

- 超过LORA_LINK_TIMEOUT_MS且没有新摇杆帧时，接收机置位link_lost并将四路归一化摇杆数据清零。

- 3. 代码修改明细

| - 端 | - 文件与位置 | - 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| - 遥控器 | - Core/Src/main.c，HAL_TIM_PeriodElapsedCallback() | - timer_tick_count阈值15改为100；注释同步为100 ms发送周期。 |
| - 接收机 | - RC10_LIB/Module/Src/Module_lora.cpp，文件级常量 | - LORA_LINK_TIMEOUT_MS由200U改为350U。 |
| - 接收机 | - RC10_LIB/Module/Src/Module_lora.cpp，Tim_It_Process() | - timer_tick_count阈值15改为100；注释同步为100 ms发送周期。 |

- 4. 参数选择与影响分析

- 4.1 100 ms发送周期

- 双向发送频率由约66.7 Hz降低为10 Hz，理论帧生成数量下降约85%。这会降低UART、LoRa模块和任务通知的平均负载，但控制量与状态量的无线更新粒度变为100 ms。实际端到端延迟还包括数据采样相位、LoRa模块空口处理、UART传输和接收任务调度。

- 4.2 350 ms失联超时

- 在稳定100 ms周期下，350 ms阈值允许约3个完整周期未收到新遥控帧。由于代码采用“经过时间大于350 ms”判断，实际触发时刻还会叠加最多约1 ms的软件检查周期，并受到发送与接收任务相位影响。该阈值属于安全响应与抗瞬时干扰之间的折中。

- 4.3 50 ms TX busy超时保持不变

- COMM_TX_BUSY_TIMEOUT_MS用于发现单次UART/DMA发送状态长期未释放，与100 ms心跳周期含义不同。将其同步放大反而会延迟发送故障恢复，因此两端继续保持50U。

- 5. 未改动范围

- UART波特率、DMA配置、FIFO尺寸和中断优先级。

- 设置帧与命令帧的三次重复发送机制。

- 接收任务1 ms解析周期、CRC算法、帧格式和协议字段。

- 失联后的现有摇杆归零及link_lost状态传播逻辑。

- 6. 已完成验证

| - 检查项 | - 结果 | - 证据/说明 |
| --- | --- | --- |
| - 修改范围检查 | - 通过 | - Git差异仅包含两个源码文件、三个目标参数及对应注释。 |
| - 空白与补丁检查 | - 通过 | - 两端工程git diff --check无输出。 |
| - TX busy参数检查 | - 通过 | - 两端COMM_TX_BUSY_TIMEOUT_MS仍为50U。 |
| - 接收路径检查 | - 通过 | - DMA/IDLE回调与1 ms解析任务未修改。 |
| - 固件编译 | - 未执行 | - 环境未找到Keil UV4命令行程序。 |
| - 板端时序与丢帧测试 | - 未执行 | - 需要两块实物板、LoRa模块和调试观测条件。 |

- 7. 板端测试方案与验收标准

- 7.1 双向周期测试

- 遥控器观察rf_tx_interval_us或在发送触发点翻转GPIO，连续采集至少100个周期。

- 接收机在Comm_SendAxisDataToTxBuffer()触发点记录HAL_GetTick()差值或翻转GPIO。

- 验收：两个方向平均周期接近100 ms；正常任务负载下不出现连续异常短周期或长周期。

- 7.2 稳定通信测试

- 两端连续运行至少60分钟，周期性记录rx_drop_cnt、tx_drop_cnt、tx_error_cnt、rx_crc_error_cnt和tx_timeout_recovery_cnt。

- 验收：有效数据持续更新；FIFO drop、CRC error和TX恢复计数不持续增长。若现场存在射频干扰，应单独记录环境与距离。

- 7.3 失联与恢复测试

- 稳定通信后断开遥控器LoRa链路，记录最后一帧接收时刻与link_lost置位时刻。

- 验收：约350 ms后link_lost置位，四路摇杆归零；恢复链路后在下一帧解析周期内清除link_lost。

- 通过屏蔽或测试开关模拟连续丢失1至2帧，确认不误触发；连续丢失3至4帧应触发失联。

- 8. 风险与后续建议

- 100 ms控制更新周期意味着最坏采样相位等待接近100 ms。若用于高速闭环或快速手动操作，应重新评估操控体验和安全需求。

- 当前实现依赖TIM1和FSM任务持续保持1 ms基准。若以后修改定时器、FreeRTOS tick或FSM周期，必须同步调整累计阈值。

- 后续可将发送周期和失联超时集中定义为具名常量，并改用基于HAL_GetTick()或vTaskDelayUntil()的时间调度，减少隐式耦合。

- 9. 结论

- 代码层面的双向100 ms发送周期和350 ms接收机失联超时已完成，并通过差异检查。接收机制、协议格式与单次发送故障恢复参数保持不变。最终上线前仍需完成Keil全量编译及板端双向周期、稳定性和断链恢复测试。